Тест по дисциплине

МДК 01.01 «Изыскания и проектирование

автомобильных дорог и аэродромов»

Вариант 1

| №№ п/п | Задание | Количество существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой технической категории соответствует автодорога с интенсивностью движения 938 авт/сут  - I  -II  -III  -IV |  |
| 2 | Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает ущелье?  - мост  - путепровод  - виадук  - тоннель |  |
| 3 | Что относится к контрольным точкам трассы?  - прямые и плавно вписанные кривые  - начало трассы, вершины углов, конец трассы  - прямые и вертикальные кривые  - участок, представляющий собой дугу окружности и кривая переменного радиуса |  |
| 4 | Как называется угол, расположенный от северного конца меридиана до заданного направления?  - румб  - азимут  - угол поворота  - угол переходной кривой |  |
| 5 | Как называется полоса поверхности автодороги, в пределах которой происходит движение в обе стороны?  - ширина земляного полотна  - ширина проезжей части  - обочина  - краевая укрепительная полоса |  |
| 6 | Как называются боковые наклонные поверхности земполотна?  - кромка проезжей части  - откос  - кювет  - резерв |  |

Вариант 1

| №№ п/п | Задание |  | Количество существенных операций |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Азимут А : 184°16', в какой четверти он находится и определите румб  - Iчетверти  -IIчетверти  -IIIчетверти  -IVчетверти |  |  |
| 8 | С каким коэффициентом заложения построен откос?  - 1 : 3  - 1 : 1,5  - 1 : 5  - 1 : 4 |  |  |
| 9 | Какой уклон (i)имеет прямой участок проектной линии? При Н1-192,13м; Н2-197,38м; L-350м  - 20 ‰  - 15 ‰  - 30 ‰  - 25 ‰ |  |  |
| 10 | Чему равно значение кривой К для α - 29°29' и R – 700м?  - 374,51 м  - 353,21 м  - 360,21 м  - 375,50 м |  |  |
| 11 | Чему равна отметка бровки земляного полотна для автодороги IV категории при i пр.ч. - 20‰ и i обоч. - 40‰, отметка по оси проезжей части 102,50м  - 102,64 м  - 102,31 м  - 102,36 м  - 102,24 м |  |  |
|  | Суммарное количество существенных операций |  |  |